每种手势的弯曲（Flex）阶段相比静息 （Rest）阶段的平均事件相关频谱扰动

每种手势神经信号能量的时间序列

本小组对NEO硬膜外脑机接口系统采集的6种手部手势神经数据进行了系统分析，通过事件相关频谱扰动（ERSP）和High Gamma能量时间序列两种方法揭示了运动尝试阶段的神经调制特征。从ERSP时频图结果来看，所有手势在Flex阶段（1.5–4.0 s）均呈现出显著的双频响应模式：低频beta频段（15–30 Hz）出现事件相关去同步（ERD，蓝色区域），而高频gamma频段（50–100 Hz）出现事件相关同步（ERS，红色区域，幅度约+10%至+20%）。这一发现与文献报道的eECoG信号特征高度一致，验证了硬膜外电极能够有效捕捉运动皮层的神经活动。具体而言，Grasp手势的高频能量增强最为广泛且幅度最大，Index手势的beta ERD最为显著，而Thumb手势的能量分布则相对集中，提示不同手势在初级运动皮层的神经表征存在可区分的时空模式，为后续的多手势分类解码提供了神经生理学基础。

从High Gamma能量时间序列的角度分析，我们观察到清晰的四阶段动态变化：Rest阶段（0–1.5 s）能量维持在基线水平；Flex阶段能量迅速升高并形成持续性平台，反映患者运动尝试的持续努力；Hold阶段能量维持或缓慢下降；Extend阶段逐渐恢复至基线。值得注意的是，eECoG信号的绝对幅度较低（约1e-10至1e-9 a.u.），与硬膜下ECoG相比显著衰减，但任务相关调制的信噪比足以支持可靠的神经解码。然而，trial间变异较大，这与脊髓损伤患者运动尝试的主观不一致性以及跨session训练效应有关。此外，t=8 s处的边界尖峰提示需要在后续分析中排除epoch末端的干扰。总体而言，当前结果证实了NEO系统在多手势神经解码中的可行性，但建议后续研究分别分析motor（ch1–4）和sensory（ch5–8）通道的特异性响应，并尝试55–95 Hz的优化频段以进一步提升解码性能。

模拟

本小组对6种手部手势（Grasp、Scissor、Six、Thumb、Index、Seven）的Flex阶段神经信号进行了多分类解码，采用SVM和Random Forest两种模式识别方法，并基于High Gamma能量、功率谱密度及原始信号的时域统计特征构建了48维特征向量。从分类结果来看，最佳模型SVM的准确率仅为29.17%，Random Forest为27.88%，均显著高于随机水平（16.7%），但远低于实际应用所需的解码精度，表明当前特征提取和分类策略存在明显的局限性。

从混淆矩阵的详细分析中，我们观察到几种手势的识别表现存在显著差异。Thumb手势的识别准确率最高（24/50，48%），对角线元素明显突出，提示拇指运动在神经信号中具有相对独特的表征模式，可能与其在初级运动皮层中较大的躯体定位表征区有关。Scissor和Seven手势也表现出一定的自我识别倾向，但大量样本被错误分类为其他手势。值得注意的是，Index手势有15个样本被误判为Scissor，14个被误判为Thumb，反映出单指运动与多指协调运动之间的神经特征存在较大重叠。Grasp手势的分类结果最为分散，仅有13个样本被正确识别，其余被分散到Scissor、Thumb等多个类别中，说明全手指抓握的神经模式可能与其他手势共享大量特征。

导致分类性能不佳的主要原因包括以下几个方面。首先，特征提取方法相对简单，当前仅使用了通道平均的High Gamma能量和全频段PSD功率，未能充分利用ERSP分析中观察到的手势特异性时空模式，例如不同手势在Flex阶段的高频能量时间曲线形状差异。其次，通道信息被过度压缩，48维特征向量对所有8个通道进行了平均处理，掩盖了ch1–4（初级运动皮层）和ch5–8（初级感觉皮层）之间可能存在的互补性信息，而文献报道motor和sensory通道对不同手势的响应模式具有显著差异。第三，分类器输入为静态特征向量，丢失了神经信号的时间动态信息，而ERSP结果明确显示Flex阶段存在持续性的能量平台，时序特征可能包含重要的分类线索。此外，数据划分策略可能存在问题，若训练集和测试集按trial随机划分而非按session划分，可能导致同一session内的相关样本同时出现在训练集和测试集中，造成过拟合假象。

针对上述问题，我们提出以下改进方向以提升解码性能。在特征层面，建议引入时频域特征（如Morlet小波系数）、通道间相干性以及动态时间规整（DTW）等时序特征；在模型层面，可尝试卷积神经网络（CNN）或长短期记忆网络（LSTM）等深度学习架构，直接处理原始时序信号或多通道时频图；在数据策略层面，应采用跨session的留一法验证，确保模型的泛化能力评估更加严谨。综上所述，当前结果初步验证了eECoG信号中包含手势特异性信息，但解码精度仍有较大提升空间，需要更精细的特征工程和更强大的模式识别方法来实现临床可用的多手势神经解码。